- T/FDSA.TSSP

贵团 体 标 准

T/FDSA 002—2019(T/TSSP 003—2019)

中央厨房建设及管理规范

(Standard for the construction and management of Central kitchen)

2019-xx-xx发布                                2019-xx-xx实施

中国食品药品企业质量安全促进会

联合发布

发布

贵州省特色食品产业促进会

前    言

本标准依据GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》制定。

本标准由万绿城餐饮公司、中国食品药品企业质量安全促进会食品安全社会共治工作委员提出。

本标准由贵州省特色食品产业促进会归口。

本标准起草单位：贵州大学、万绿城餐饮公司、贵州省特色食品产业促进会、***、***。

本标准主要起草人：王修俊、于沛、包爱明、周建军、王华、王雪郦、庄玉明、周勇、张二康、杨丽平、刘林新、周雯、徐雯、商景天、高小翃、张芹、***、***、***。

中央厨房建设及管理规范

# 1范围

本标准规定了中央厨房建设的选址和厂区环境、设计和布局、分隔和面积、建筑结构、通用设施、食品加工设备和工器具、加工工艺、生产管理、产品检验和召回、人员卫生和人员管理的基本要求和管理准则。

本标准适用于中央厨房。

# 2规范性引用文件

本标准中引用的文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 27306-2008食品安全管理体系 餐饮业要求

GB 14881食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB50687-2011 食品工业洁净用房建筑技术规范

SB/T 11168—2016 餐饮烹炸操作规范

SB/T 10428  初级生鲜食品配送良好操作规范

GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准

GB 14930.1-2015 食品安全国家标准 洗涤剂

GB 14930.2-2012 食品安全国家标准 消毒剂

GB 2760-2007 食品添加剂使用卫生标准

GB 31641—2016 食品安全国家标准 航空食品卫生规范

GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.15 食品安全国家标准 食品中镉的测定

GB 5009.17 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定

GB 2763  食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2749  食品安全国家标准 蛋与蛋制品

GB 2726-2016 食品安全国家标准 熟肉制品

T/CCAA 23—2016 食品安全管理体系 果蔬生产企业要求

GB 19303-2003 熟肉制品企业生产卫生规范

T/FDSA TSSP 001-2018 集体用餐食堂食材配送规范

GB 7096  食品安全国家标准 食用菌及其制品

GB 2715  食品安全国家标准 粮食

GB 7101-2015 食品安全国家标准 饮料

GB 12695—2016 食品安全国家标准 饮料生产卫生规范

GB 7099-2015 食品安全国家标准 糕点、面包

T/YZPX 005—2018 淮扬面点通用规范

GB/T 9695.32  肉与肉制品 氯霉素含量的测定

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 5009.28  食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定

3术语和定义

3.1中央厨房

- 中央厨房是指由餐饮连锁企业建立的，具有独立场所及设施设备，集中完成食品成品或半成品加工制作，并直接配送给餐饮服务单位及个人的单位。

3.2餐饮业

- 从事餐饮服务的机构或者个人，包括集体用餐配送单位和食堂。

3.3餐饮服务

- 通过即时制作加工、商业销售、服务性劳动等手段，向消费者提供食品、消费场所及设施的食品加工、销售和消费服务活动。

3.4集体用餐配送单位

根据集体服务对象订购要求，集中加工、分送食品但不提供就餐场所的提供者。

3.5食品

- 指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品，但不包括以治疗为目的的物品。

3.6食品原料

指供加工制作食品所用的一切可食用或者饮用的物质和材料。

3.7半成品

指食品原料经初步或部分加工后，尚需进一步加工制作的食品或原料。

3.8成品

经过中央厨房加工制作的或待出售的可直接食用或饮用的食品统称为成品。

3.9凉菜

凉菜（包括冷菜、冷荤、熟食、卤味等）：指对经过烹制成熟、腌渍入味或仅经清洗切配等处理后的食品进行简单制作并装盘，一般无需加热即可食用的菜肴。

3.10生食海产品

指不经过加热处理即供食用的生长于海洋的鱼类、贝壳类、头足类等水产品。

3.11食品加工场所

指食品的粗加工、切配、烹饪和备餐场所、专间、食品库房、餐用具清洗消毒和保洁场所等区域，分为一般洁净区、中洁净区、高洁净区。

3.12非食品加工场所

指办公室、更衣场所、门厅、大堂休息厅、非食品库房、卫生间等非直接处理食品的区域。

3.13中心温度

指块状或有容器存放的液态食品或食品原料的中心部位的温度。

3.14冷藏

指将食品或原料置于冰点以上较低温度条件下贮存的过程，冷藏温度的范围应在0℃～10℃之间。

3.15冻藏

指将食品或原料置于冰点温度以下，以保持冰冻状态贮存的过程，冷冻温度的范围应在－20℃～－1℃之间。

3.16消毒

用物理或化学方法破坏、钝化或除去有害微生物的操作过程。

4选址与厂区环境

4.1选址

4.1.1宜选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25米以上。设置在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响范围之外。

4.1.2中央厨房宜设置在靠近物流配送中心，工业或经济技术开发区附近。需要时也可设置在城区，便于产品的配送。

4.1.3应符合规划、环保和消防等有关规定。

4.2厂区

4.2.1 有独立的园区，且面积应达到一定规模。

4.2.2 应考虑环境给生产带来的潜在污染风险，并采取必要的措施将其降至最低水平。

4.2.3 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并应有分离或分隔措施，防止交叉污染。宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。厂区内应设置垃圾存放处和污水处理区，并设在下风向。

4.2.4 厂区内应设置足够的停车场面积，以及回车场地。

4.2.5 厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；厂区道路应设置环心消防通道。

4.2.6 厂区应设置排水系统，空地应采取必要措施，使其保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式。

4.3绿化

4.3.1绿化面积不应小于厂区总面积的5%。

4.3.2厂区内禁止种植有花粉类的植物。

4.3.3厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生。

4.4面积

4.4.1食品加工操作和贮存场所面积原则上不小于1000平方米，应当与加工食品的品种和数量相适应。

4.4.2切配烹饪场所面积不小于的15%；清洗消毒区面积不小于食品处理区面积的10%。

4.4.3凉菜专间面积不小于食品处理区面积的20%。

4.4.4加工制作场所内无圈养、宰杀活的禽畜类动物的区域(或距离 150米以上)。

5中央厨房建筑结构及材料

5.1通用要求

建筑结构及材料应符合GB50687-2011的相关规定

5.2地面

5.2.1地面应使用无毒、无异味、不透水、不易积垢的材料铺设，且平整、无裂缝。

5.2.2粗加工、切配、加工用具清洗消毒和烹调等需经常冲洗场所、 易潮湿场所的地面易于清洗、防滑，并有排水系统。

5.2.3地面和排水沟应设置不小于 1.5%排水坡度，排水的流向由高清洁操作区流向低清洁操作区。

5.2.4排水沟出口应设置网眼孔径小于 6毫米的金属隔栅或网罩。

5.3墙壁

5.3.1墙角、柱脚、侧面、底面的结合处应有一定的弧度。

5.3.2墙壁应采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料。

5.3.3粗加工、切配、烹调和工用具清洗消毒等场所应设置1.5米以上的光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙，食品加工专间内应铺设到顶。

5.4天花板

5.4.1天花板应采用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修。

5.4.2半成品、即食品暴露场所屋顶若为不平整的结构或有管道通过，应加设平整易于清洁的吊顶（吊顶间缝隙应严密封闭）。

5.4.3水蒸气较多的场所的天花板应有适当的坡度（斜坡或拱形均可）。

5.5门窗

5.5.1内窗台下斜45度以上或采用无窗台结构。

5.5.2门、窗应装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗应设有易于拆下清洗且不生锈的纱网或空气幕。

5.5.3所有食品加工厂场所的门应采用易清洗、不吸水的坚固材料制作。

6厂房

中央厨房的厂房应具备原料与配料贮存场所、原料加工与切配车间、烹饪加工车间、凉菜加工专间、面点加工车间、饮料加工车间、包装车间、成品贮存场所。并还应具备非食品加工场所更衣室、包装材料库、检验、研发、供水、供电、供汽、污水处理池、消防、综合办公楼、厕所、职工倒班房、食堂等。

6.1食品加工场所

6.1.1通用要求

6.1.1.1中央厨房应设置具有与供应品种、数量相适应的加工车间。

6.1.1.2各车间之间的间隔应符合相关法律法规要求。

6.1.1.3各车间应设置原料堆放区、废料堆放区、成品暂存区等保证生产场所卫生条件的设施。

6.1.1.4食品加工场所分为一般洁净区、中洁净区、高洁净区，各食品处理区均应设置在室内，且独立分隔。各不同级别操作生产区必须符合GB50687-2011第3章的相关规定。

6.1.1.5进口处应设置风淋室，应在适当位置配备足够数量的洗手消毒设施、鞋靴消毒设施、更衣等设施。洗手消毒设施旁应设有相应的清洗、消毒用品和干手设施，员工专用洗手消毒设施附近应有洗手消毒方法标识。其各洗手设施位置应设置在方便员工的区域。洗手池的材质为不透水材料，结构不易积垢并易于清洗。

6.1.1.6各车间应设置照明、通风、排水、温控等设施，并必须具备防尘、防蝇、防虫、防鼠以及处理废水的设施。配备满足加工用水要求的水处理系统。

6.1.1.7各车间应有人流，物流专用通道，且保持分隔。出入各生产车间的原料、包装容器或材料、废弃物、设备等，应有防止交叉污染的措施，如设置专用物流通道等。通道宽度不小于1.5m,各车间外应设置参观走廊，供监督人员做好监督工作。

6.1.1.8各车间按照原料进入、原料处理、半成品加工、食品分装及待配送食品贮存的顺序合理布局，并能防止食品在存放、操作中产生交叉污染。

6.1.1.9用于不同种类食品加工的设备、工具、容器应专用。每次加工前应清洗、消毒，用后应洗净并在专用保洁设施内存放。

6.1.1.10食品加工场所不得存放与食品加工无关的物品，各项设施设备也不得用作与食品加工无关的用途。

6.1.1.11加工凉菜以及待配送食品贮存的，应分别设置食品加工专间；食品冷却、包装应设置食品加工专间或专用设施。清洁工具的存放场所应与食品加工场所分开，宜设置独立存放隔间。

- 6.1.1.12食品加工专间内应无明沟，地漏带水封，专间墙裙铺设到顶。

- 6.1.1.13专间只设一扇门，采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。

- 6.1.1.14专间内应设置空调设施、空气消毒设施、流动水源、工具清洗消毒设施；凉菜间、食品包装间设专用冷冻（藏）设施。需要直接接触成品的用水，应加装水净化设施。

- 6.1.1.15专间入口处应设置有洗手、消毒、更衣设施的通过式预进间。洗手消毒设施应为非手触动式。专间洁净等级应到百万级。

6.1.2原料加工与切配车间

6.1.2.1果蔬食品半成品是以新鲜果蔬为原料，针对不同果蔬，采用滚筒清洗、摩擦清洗、高压水清洗等。

6.1.2.2粗加工操作场所应分别设动物性食品、植物性食品、水产品3类食品原料的清洗水池，水池数量或容量应与加工食品的数量相适应。各类水池应以明显标识标明其用途。

6.1.2.3加工场所内应配备专用拖把，扫帚等清洁工具、用具的清洗水池，其位置不可污染食品及其加工操作过程。

6.1.2.4加工易腐食品原料的场所应配备空调等温度控制装置。

6.1.3烹饪加工车间

6.1.3.1食品烹饪场所应配置机械排风设施和自然排风系统。产生油烟或大量蒸汽的设备上部，应加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，过滤器便于清洗和更换。

6.1.3.2排气口应装有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩，纱网或网罩便于装卸和清洗。

6.1.3.3宜采用有加热温度控制的专用烹炸设备设施，应定期保养专用炸锅，保持良好安全状态。

6.1.3.4烹炸设备与烹炸油直接接触的内表面应为不易被腐蚀、耐高温的材质，易清洁和维护。

6.1.3.5食品烹调后需要采用冷链工艺的，应配备与加工食品的品种数量相适应的快速冷却设备（如真空冷却机、隧道式冷却设备）或者设置冷却专间。

6.1.3.6如果设置冷却专间，专间内应配备降温、紫外线灭菌、温度指示装置等设施。

6.1.4凉菜加工车间

6.1.4.1切配直接入口食品的冷荤凉菜加工间达到“五专”（专人，专室、专工具、专消毒、专冷微)要求，非专室人员不得进入冷荤凉菜加工间，不得在专间内从事与凉莱加工无关的活动，专间内不得存放与加工制作冷荤凉菜无关的物品。

6.1.4.2每次生产前应在无人工作时进行不低于30分钟的室内空气和操作台的紫外线消毒，消毒时避免用眼睛直视灯管，不得在紧外线灯管下长时间停留，消毒后进行记录，当室内温度低于20℃或相对湿度大于60%时，应适当延长照射时间（延长至1个小时）以保证消毒效果，室内使用独立空调，室内温度控制在25℃以下。

6.1.4.3应配备与生产规模相适应的冷藏、晾货设备。冷藏柜内铺设消毒垫布，定期除霜、内外清洁，温度为0-100C.

6.1.5面点加工车间

6.1.5.1面点加工车间应设置通风设施，生产之前，应开窗通风(或打开换气扇)，清理面案间(部位)环境卫生；擦洗桌面、灶具（灶台）、灶蓬、加工机器、用具、墙面。

6.1.5.2和面机、压面机、电铛、烤箱、蒸箱等机器应随用随清洗，加盖防尘。

6.1.5.3面点成品要专柜存放或加盖专用盖布定位存放。

6.1.5.4原料、物品按卫生要求码放整齐，需冷藏的原料、成品分别放入专用冰箱。

6.1.5.5成品储藏柜(冰箱)内、外每日进行擦拭、消毒。

6.1.6饮料加工车间

6.1.6.1应设置水处理车间、灌装车间、包装车间、原辅材料及包装材料仓库、成品仓库等生产场所。

6.1.6.2清洁作业区应根据不同种类的饮料特点和工艺要求分别制定不同的空气洁净度要求。清洗及灌装车间应设置空气净化和消毒设施。

6.1.6.3出入清洁作业区的原料、包装容器或材料、废弃物、设备等，应有防止交叉污染的措施，如设置专用物流通道等。

6.1.6.4作业中有排水或废水流经的地面，以及作业环境经常潮湿或以水洗方式清洁等区域的地面应耐酸耐碱。回收桶不得露天存放，以免受到污染。

6.1.7食品包装车间

必须符合本标准6.1.1中专间的规定。

- 6.2非食品加工场所

- 6.2.1库房和食品贮存场所要求

6.2.1.1食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工用具等物品除外）库房应分开设置。

6.2.1.2冷藏、冻藏柜（库）数量和结构能使原料、半成品和成品分开存放，应有明显区分标识。

6.2.1.3除冷库外的库房有良好的通风、防潮、防鼠设施。

6.2.1.4冷藏、冻藏库应设有可正确指示库内温度的温度计。

6.2.1.5库房及冷藏、冻藏库内应设置足够数量的物品存放架，能使贮存的食品离地离墙存放。

6.2.1.6贮存场所、设备应保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂等，禁止存放有毒、有害物品及个人生活用品。

6.2.2原料贮存要求

应根据产品的种类和性质选择贮存方式，并符合产品标签所标识的贮存条件。贮存过程中应避免日光直射、雨淋。具体贮存方式要求参照T/FDSA TSSP 001-2018的原料贮存要求。

6.2.3成品贮存要求

6.2.3.1热链食品加工完毕后，应置于保温或加热设施中保存，食品中心温度不得低于60 ℃。

6.2.3.2冷链食品分装装配完毕后，应迅速冷藏或冻藏，并在配送前提前存入成品冷库进行预冷，确保食品中心温度低于5 ℃。

6.2.3.3成品冷库的温度监控和食品周转应由专人负责管理。应至少每隔4h对成品冷库温度进行监控，当检测发现成品冷库温度超5℃时，应对储存食品的温度进行检测，食品表面温度超8℃的，应对食品质量进行评价，并采取纠偏措施。

- 6.2.4更衣室

更衣场所应与加工经营场所处于同一建筑物内，应配备足够大小的空间、足够数量的更衣设施和适当的照明。

6.2.5厕所

6.2.5.1厕所不应设在食品处理区。

6.2.5.2厕所采用水冲式，脚踩控制冲水。

6.2.5.3厕所地面、墙壁、便槽等应采用不透水、易清洗、不易积垢的材料。

6.2.5.4应配置有效排气装置，有适当照明，与外界相通的窗户设置纱窗，或为封闭式，外门能自动关闭，在出口附近设置洗手设施。

6.2.5.5厕所排污管道与食品加工操作场所的排水管道分设，并应有可靠的防臭气水封。

6.2.6检验室

6.2.6.1对生产过程中的半成品及成品的质量必须作全面的检测和质量控制，以保证生产符合质量要求的产品，应设置与加工制作的食品品种相适应的检验室，检验室的面积和布局应当与中央厨房的生产规模、加工品种、检测项目相适应，开展微生物检测的检验室总面积应不小于25m2，不开展微生物检测的，总面积应不小于15m2。微生物检验参照GB 4789.3-2016 和GB 4789.2-2016。

6.2.6.2开展微生物检验应设有无菌室。无菌室应设置准备间、缓冲间、洁净实验室。布局最好采用单方向工作流程，避免交叉感染。洁净实验室面积应不小于4m2，应具备适当的通风和温度调节设施。

6.2.6.3实验室应配备与检验能力和工作量相适应的仪器设备和设施以及标准物质；检验仪器设备和检验用计量器具应按照有关规定定期进行效验。主要分析检测设备有双人标准化工作台、电热恒温水槽、液相色谱仪、气相色谱仪、紫外分光光度计、电动搅拌机、水份测定仪、不锈钢蒸馏水器、恒温培养箱、真空干燥箱、酸度计、PH计、粘度计、生物显微镜、分析天平。

6.2.6.4检验室应配备经专业培训并考核合格的检验人员，从事检验工作。

7原辅料采购验收要求

7.1采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品，应查验供货者的许可证和产品合格证明文件；对无法提供合格证明文件的食品原料，应依照食品安全标准进行检验。

7.2采购食品、食品添加剂及食品相关产品的索证索票、进货查验和采购记录行为应符合《餐饮服务食品采购索证索票管理规定》的要求。

7.3禁止采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品。

7.3应建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。出库时也应做好记录。

7.4所用原辅材料应符合相关规定，禁止使用以回收废旧塑料为原料制成的瓶、桶和盖；

7.5所用的消毒剂应符合GB 14930.2-2012的相关规定，应有监管部门的批准文号或食品级证明。

7.6采购需冷藏或冷冻的食品时，应冷链运输。运输及贮存中应避免日光直射、备有防雨防尘设施；根据食品原料的特点和卫生需要，必要时还应具备保温、冷藏、保鲜等设施。

8通用设施

- 8.1供水

- 8.1.1水质

水质应符合GB 5749《生活饮用水卫生标准》规定。

8.1.2供水设施

8.1.2.1不与食品接触的非饮用水（如冷却水、污水或废水等）的管道系统和食品加工用水的管道系统，可见部分应以不同颜色明显区分，并应以完全分离的管路输送，不得有逆流或相互交接现象。

8.1.2.2具备自备水源或二次供水设施的，应配备水源防护设施，建立水池清洗消毒及水消毒与检验程序。

8.1.2.3污水的排水走向应从高清洁区到低清洁区。

8.2工用具、设施设备清洗消毒保洁设施

8.2.1根据加工食品的品种，应配备能正常运转的清洗、消毒、保洁设备设施。

8.2.2清洗、消毒、保洁设备设施的大小和数量应能满足需要。

8.2.3用于清扫、清洗和消毒的设备、用具应放置在专用场所妥善保管。

8.2.4加工食品的工用具清洗消毒水池应专用，水池应使用不锈钢或陶瓷等不透水材料制成，不易积垢并易于清洗。采用化学消毒的，至少设有3个专用水池。采用人工清洗热力消毒的，至少设有2个专用水池。各类水池应以明显标识标明其用途。

8.2.5采用自动清洗消毒设备的，设备上应有温度显示和清洗消毒剂自动添加装置。

8.2.6洗涤剂、消毒剂应存放在专用的设施内，使用的洗涤剂、消毒剂应符合GB 14930.1-2015和GB 14930.2-2012的相关规定。

8.2.7场所、设施、设备及工具清洁方法参照本标准附表B

8.3通风排烟设施

8.3.1食品烹调场所应配备机械排风设施，且应设置自然排风系统。产生油烟或大量蒸汽的设备上部，加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，过滤器应便于清洗和更换。

8.3.2排气口设有网眼孔径小于 6 毫米的金属隔栅或网罩。

8.4采光照明设施

8.4.1加工经营场所应有充足的自然采光或人工照明，食品加工场所工作面不应低于220lux，其他场所不宜低于110lux。光源应不改变所观察食品的天然颜色。

8.4.2安装在暴露食品正上方的照明设施应使用防护罩，以防止破裂时玻璃碎片污染食品。冷冻（藏）库房应使用防爆灯。

8.5废弃物暂存设施

8.5.1食品加工场所应配备存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器应有明显区分的标识。

8.5.2废弃物容器配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗。专间内的废弃物容器盖子为非手动开启式。废弃物应及时清除，清除后的容器应及时清洗，必要时应进行消毒。

8.5.3应安装油水隔离池、油水分离器等设施。

8.6场所及设施设备管理

8.6.1应建立中央厨房加工经营场所及设施设备的清洁、消毒制度。

8.6.2应建立中央厨房加工经营场所及设施设备维修保养制度，并按规定进行维护或检修，以使其保持良好的运行状况。

8.7防尘、防鼠、防虫害设施及其相关物品管理要求

8.7.1门窗必须设置防尘防鼠防虫害设施，应采用风幕、纱窗、暗道、粘鼠板或鼠夹、灭蝇灯、水封等措施，防止虫害进入加工和用餐场所。

8.7.2加工场所可设置灭蝇设施。使用灭蝇灯的，应悬挂于距地面2m左右高度，且应与食品加工操作场所保持一定距离。

8.7.3排水沟出口和排气口应有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩，以防鼠类侵入。

8.7.4应定期进行除虫灭害工作，防止害虫孳生。除虫灭害工作不得在食品加工操作时进行，实施时对各种食品应有保护措施。、

8.7.5加工经营场所内如发现有害动物存在，应追查和杜绝其来源，消灭时应不污染食品、食品接触面及包装材料等。

8.7.6杀虫剂、杀鼠剂及其他有毒有害物品存放，应有固定的场所（或橱柜）并上锁，有明显的警示标识，并有专人保管。

8.7.7使用杀虫剂进行除虫灭害，应由专人按照规定的使用方法进行。宜选择具备资质的有害动物防治机构进行除虫灭害。

8.7.8各种有毒有害物品的采购及使用应有详细记录，包括使用人、使用目的、使用区域、使用量、使用及购买时间、配制浓度等。使用后应进行复核，并按规定进行存放、保管。

# 9食品加工设备

9.1通用要求

9.1.1必须配备与生产能力相适应的易于清洗、消毒、符合食品卫生的生产设备，并按工艺流程有序排列，避免引起交叉污染。

9.1.2固定设备的安装位置应便于清洗、消毒；设备之间和设备与墙壁之间应有0.5 m以上的距离，以足够加工过程中的使用以及进行设备维修、卫生清洁时的需要。

9.1.3生产设备应有明显的运行状态标识，并定期维护、保养和验证。设备安装、维修、保养的操作不应影响产品的质量。设备应进行验证或确认，确保各项性能满足工艺要求。无法正常使用的设备必须有明显标识。

9.1.4每次生产必须应检查设备是否处于正常状态，防止影响产品安全的情形发生；出现故障应及时排除并记录故障发生时间、原因及可能受影响的产品批次。

9.1.5所有与食品直接接触的设备必须采用食品级不锈钢，表面平滑、无凹坑和裂缝。

9.1.6为适应不同用途，许多用于具有产品接触表面的零部件的材料应具有良好的加工工艺性能（如可弯曲性、切削性、焊接性、表面硬度、可研磨和抛光等），良好的导热性、耐腐蚀性、对液体的抗渗透性等等。

9.1.7设备材料禁止含有害或超过食品卫生标准中规定数量而有害于人体健康的物质。

9.1.8材料与食品接触，不应因相互作用而产生有害或超过食品卫生标准中规定数量而有害于人体健康的物质。

9.1.9材料与食品接触，不应因相互作用而产生对产品形成污染、影响产品气味、色泽和质量的物质或对产品加工的工艺过程产生不良影响。

9.1.10材料应具有耐热、耐化学和机械作用以利于清洗和消毒。

9.1.11食品、洗涤剂、消毒剂与材料相作用，在材料表面或深入其内部形成的化合物的类型或其数量，不应造成需要对设备进行补充加工，以清除这些化合物的不良后果。

9.1.12材料的颜色不应对评估产品质量或污染程度构成困难。

9.1.13设备备件必须贮存在专门的区域，以便设备维修时能及时获得，并必须保持备件贮存区域清洁干燥。

9.2肉制品和果蔬类加工设备要求

肉制品与果蔬类食品加工应配备的设备有切肉机、切丁机、切片机、绞肉机、磨皮机、洗菜机、多功能切菜机、全自动炒锅等。

9.3腌腊肉制品

应具有选料、修整、配料、腌制和包装等设备或设施。生产腊肉类还应具有晾晒及烘烤设备或设施;生产生香肠还应具有灌装设备或设施；生产中式腊肠类还应具有灌装、晾晒及烘烤设备或设施；生产中式火腿类还应具有发酵及晾晒设备或设施。

9.4酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、熏煮炒制品

应具有选料、修整、配料、煮制、炒制和包装等设备或设施。生产肉松类还应具有炒松设备或设施;生产肉干类还应具有烘烤设备或设施；生产肉糕、肉冻类还应具有成型设备或设施；生产油炸肉类还应具有油炸设备或设施；生产炒制肉类应具有炒制设备或设施。

9.5熏煮香肠火腿制品

应具有选料、修整、配料、搅拌(或滚揉)、腌制、绞肉(或斩拌)、灌装(填充或成型)、蒸煮和包装等设备或设施。

9.6发酵肉制品

应具有选料、修整、配料、腌制、发酵、晾挂和包装等设备或设施。生产发酵香肠还应具有搅拌(或滚揉)、绞肉(或斩拌)和灌装等设备或设施。

9.7饮料生产设备要求

9.7.1应配备与生产能力和实际工艺相适应的设备，液体饮料生产一般包括:水处理设备、配料设施、过滤设备(需过滤的产品)、杀菌设备(需杀菌的产品)、自动灌装封盖(封口)设备、生产日期标注设备、工器具的清洗消毒设施等。

9.7.2固体饮料生产一般包括:混合配料设备、焙烤设备(有焙烤工艺的)、干燥脱水设备(有湿法生产工艺的)、包装设备、生产日期标注设备等。

9.7.3灌装线应采用自动化设备(禁止手工灌装)，灌装线设备与水接触的材质应无毒无害，不得影响处理后的水质。

9.7.4添加强化剂应采用自动化控制设备。

9.7.5必备的生产设备包括：粗滤设备；精滤设备；杀菌设备；瓶（桶）及其盖的清洗消毒设施；生产设备清洗消毒设施；空气净化设备及风淋门；自动灌装封盖设备；灯检设施；生产日期和批号标注设施；去离子净化设备（适用饮用纯净水及饮用矿物质水），矿物质水相应调配设备。

9.8面点类设备要求

面点生产应配备的设备有和面机（拌粉机）、压面机、搅拌机、分割机、打蛋机、绞肉机、醒发箱、蒸笼、蒸箱等。生产各类中西糕点还应配备烤箱。生产饺子应配备饺子成型机等。

9.9食品加工设备的清洗消毒和保养维修要求

9.9.1应定期维护食品加工设备与设施，校验计量器具，及时清理清洗，必要时消毒，确保正常运转和使用。

9.9.2应建立设备保养和维修制度，加强设备的日常维护和保养，定期检修，及时记录。

9.10加工食品工具和容器要求

9.10.1接触原料、半成品、成品的工具、用具和容器，应有明显的区分标识，且分区域存放；接触动物性和植物性食品的工具和容器也应有明显的区分标识，且分区域存放。应在适当的位置设置工、用具分类标准图，抹布分类图等。

9.10.2所有食品工具和容器禁止使用木质材料，因工艺要求必须使用除外。

9.10.3食品容器、工具与食品的接触面平滑、无凹陷或裂缝（因工艺要求除外），且易于清洗消毒。。

10加工工艺

10.1烹饪流程

原材料采购

农残检测

验收入库

分拣

清洗

浸泡

切配

试餐

食品粗加工

烹饪

分装

配送

员工更衣

清洗消毒

风    淋

留样

10.2果蔬类半成品与成品

果蔬食品半成品生产工艺：果蔬食品半成品是以新鲜果蔬为原料，针对不同果蔬，采用滚筒清洗、摩擦清洗、高压水清洗、机械成形等技术，低温贮运技术，自动化化生产。

鲜果蔬→检验→清洗→成形、分选→合格料→检验→半成品→包装外运

↓

异形料→杀青→烘干备用

果蔬类食品成品生产工艺：果蔬类食品成品是以果蔬食品半成品为原料，采用标准化烹饪技术，小锅炒技术，低温贮运技术，连续化生产。

复合调味料→计量

↓

预处理→配料→制作→成品→检验→包装外运

肉制品是指以鲜、冻畜禽肉为主要原料，经选料、修整、腌制、调味、成型、熟化(或不熟化)和包装等工艺制成的肉类加工食品。主要肉制品：腌腊肉制品，酱卤肉制品，熏烧烤肉制品，熏煮香肠火腿制品，发酵肉制品。

10.3腌腊肉制品

选料→修整→配料→腌制→灌装→晾晒→烘烤→包装

10.4酱卤肉制品

选料→修整→配料→煮制(炒制)→（炒松→烘干→）冷却→包装

10.5熏烧烤肉制品

选料→修整→配料→腌制→熏烤→冷却→包装

10.6熏煮香肠火腿制品

选料→修整→配料→腌制→灌装（或成型）→熏烤→蒸煮→冷却→包装

10.7发酵肉制品

选料→修整→配料→腌制→灌装（或成型）→发酵→晾挂→包装

10.8面点类食品成品生产工艺

面点类食品成品是以精制面粉和自制馅料为原料，采用隧道烘焙、蒸煮技术，自动化生产。

成形→烘焙→检验→包装外运

↑

面粉→检验→异形料

↓

成形→蒸制→检验→包装外运

10.9饮料类食品成品生产工艺

果蔬料→配料→粉碎→灭菌→过滤→装瓶→杀菌→包装外运

10.10加工过程关键控制环节

10.10.1原料粗加工与切配要求

10.10.1.1食品原料应进行挑选、解冻、清洗（干燥）、去皮，发现有腐败变质迹象或者其他感官性状异常的，不得加工和使用。

10.10.1.2严格按照加工配方和工艺流程，对原料进行切配、分割、腌制和上浆等加工

10.10.1.3食品原料在使用前应洗净，动物性食品原料、植物性食品原料、水产品原料应采用不同设备分开清洗，如植物性原料类可根据种类的不同选用滚筒清洗、摩擦清洗、高压水清洗等，肉类在清洗前要先进行排酸处理，禽蛋在使用前应对外壳进行清洗，必要时进行消毒。

10.10.1.4易腐烂变质食品应尽量缩短在常温下的存放时间，加工后应及时使用或冷藏。动物性食品的腌制应在4℃以下冷藏条件下进行。易腐食品暂存应在7℃以下冷藏条件下进行。

10.10.1.5切配好的半成品应避免受到污染，与原料分开存放，并应根据性质分类存放。

10.10.1.6切配好的半成品应按照加工操作规程，在规定时间内使用。

用于盛装食品的容器不得直接放置于地面，以防止食品受到污染。生熟食品的加工工具及容器应分开使用并有明显标识。

10.10.2烹饪加工要求

10.10.2.1烹饪前应认真检查各种食品原料和调味料，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得进行烹饪加工；用于烹饪的调味料盛放器皿宜每天清洁，使用后随即加盖，不得与地面或污垢接触；在使用禽蛋前先对外壳表面进行清洗，必要时进行消毒处理。

10.10.2.2烹炸食品前，尽可能减少烹炸前食物表面的多余水分；抖落食物上易脱落的食物碎片或者包裹物碎片和小冰晶；避免在炸锅的上方向油炸食品撒盐或其它调味品，以免食盐、调味品直接掉入烹炸油或炸锅中。

10.10.2.3油炸食品时避免温度过高、时间过长；随时清除煎炸油中漂浮的食物碎屑和底部残渣，煎炸食用油不得连续反复煎炸使用。

10.10.2.4需要熟制加工的食品应烧熟煮透，对半成品二次烹调加工时其食品中心温度应不低于70℃（配备探针式中心温度计并有测试记录）。品尝菜品使用专用工具；已经加工好的菜品必须使用经过消毒后的容器盛装。加工后的成品与半成品、原料严格分开存放。

10.10.2.5煎炸食品时要采取措施或监测控制食用油煎炸过程的安全质量；若无法实施监控措施的，连续煎炸食品的食用油累计使用期限不超过12小时，非连续使用的食用油使用期限不超过3天。废弃的食用油应全部更换，不能以添加新油的方式延长使用期限。

10.10.2.6凡隔餐或隔夜的熟制品必须经充分加热（使食品内部温度达到70℃以上）后方可再次供食用;不得将回收后的食品(包括辅料)经烹调加工后再次供应。

10.10.2.7熟练掌握扁豆、豆浆、鲜黄花菜等食品加工中容易发生安全卫生问题的加工环节与方法要求。

10.10.2.8豆腐、肉类、禽蛋等易腐食品要冷藏保存，生、熟食品及半成品分开冷藏，不得混放。

10.10.2.9用于原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布及其他工具、容器及其他工具、容器要有明显的标志并分开使用，用后洗净、物见本色、定位存放、保持清洁。已经盛装成品、半成品食品的容器放在台、架上，不得直接置于地上。

10.10.2.10废弃物用带盖专用容器盛放，做到不最露、不积压，不外溢，容器外观清洁。

10.10.2.11地面，台面，墙面清洁无杂物，排烟事无油垢、污垢，达到物见本色。

10.10.3凉菜加工要求

10.10.3.1进入冷荤间前在预进间进行二次更衣，将双手洗净消毒，切配食品时应戴口罩；出冷荤间前在预进间先脱掉二更工作服，更换一更工作服。

10.10.3.2供加工凉菜用的蔬菜，水果等食品原料应精选，未经清洗处理的蔬菜、水果等食品原料及食品小包装以外的包装(纸箱、木箱等)不得进入冷荤凉菜间；蔬菜、水果类需在室外择好洗净后进入冷荤间浸泡消毒、冲净，方可加工；在切配带包装的食品前，先将食品包装清洗洁净后再开启使用，防止污染食品。

10.10.3.3加工前认真检查待配制的成品凉菜，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得进行加工。

10.10.3.4专间内工具、容器专用，食品容器、盖布有专用标记，正反面分开，切配加工凉菜前先将刀、墩等工用具及双手以75%酒精棉球擦拭消毒，盛放冷荤食品的容器、用具用前应消毒 ，用后洗净并保持清洁，菜墩物见本色、立式存放；用具柜内清洁，专间内不得存放个人物品。

10.10.3.5冷荤间设有三个水池，分别标注洗涤、消毒、清洗标志；蔬菜、水果等食品原料使用前在冷荤间再经清洗、消毒，消毒水池内壁水面高度标记清晰，消毒工序、药物配比浓度符合要求。

10.10.3.6酱卤熟食加工后在24小时内使用，冷盘食品当餐食用当餐切配，尽量缩短加工、切配后的放置时间；剩余尚需使用的应存放于专用冰箱内冷藏或冷冻，食用前要彻底加热蒸透。重要活动时供食用的冷荤食品加工切配后应在消毒容器内冷藏留样至餐后48小时。

10.10.3.7每周用95%酒精棉球擦拭紫外线灯管一次，保持灯管清洁；紫外线灯累计使用1000小时或在紫外线照度低于每平方厘米70微瓦时及时更换，保证消毒效果。

10.10.3.8冰箱把手放置消毒小毛巾，每天更换、清洗消毒，冰箱内存放的冷荤食品应放置在容器内，容器应加盖；定期进行除霜，擦拭冰箱内积水。

10.10.3.9冷荤间内整洁无杂物及个人用品，废弃物容器要密闭。做好防蝇、防鼠、防蟑螂工作，蝇拍定位存放，做到室内无蝇、无鼠、无蟑螂。

10.10.3.10专间内不得放置煤气灶、电磁炉等热源设施。

10.10.3.11专间内不得设置明沟，地漏应防止废弃物流入及浊气逸出(如带水封地漏)。

10.10.4面点加工要求

10.10.4.1检查所用原材料是否符合卫生质量要求。加工前对原料进行筛选。垃圾、残渣及时清理。

10.10.4.2工作人员上岗前检查个人卫生:着整洁的工作服；发帽端正严实；符合个人卫生标准。

10.10.4.3到达工作现场，首先开窗通风(或打开换气扇) , 清理面案间(部位)环境卫生；擦洗桌面、灶具(灶台)、灶蓬、加工机器、用具、墙面。清扫地面并用墩布擦干净。

10.10.4.4冰箱(冰柜)定期除霜清洗。步骤:取出存放物品，关机，化霜清出杂物、积水，内外擦净启动冰箱。

10.10.4.5加工开始前用净布擦干净工用具。接触直接入口食品的工用具、容器要消毒后使用。

10.10.4.6检查所用原材料是否符合卫生质量要求。加工前对原料进行筛选。垃圾、残渣及时清理。

10.10.4.7成品出锅盛盘时，操作人员要事先对双手进行消毒，并带一次性的手套。

10.10.4.8面点成品要专柜存放或加盖专用盖布定位存放。成品储藏柜(冰箱)内、外每日进行擦拭、消毒。

10.10.4.9和面机、压面机、电铛、烤箱、蒸箱等机器要随用随清洗，加盖防尘。

10.10.4.10下班前做好收尾工作,工用具洗刷干净，定位存放。原料、物品按卫生要求码放整齐,需冷藏的原料、成品分别放入专用冰箱。

10.10.4.11加工前认真检查各种食品原料与调味料，发现米、面、黄油、果酱、果料、豆馅、水产品、蔬菜等原料有生虫、霉变、有异味、污秽不洁、腐败变质及其他感官性状异常的,不得进行加工；面点用的禽蛋要先将表面清洗、消毒后方可使用,不用变质、散黄及破损蛋；添加剂、强化剂的使用范围与使用量要符合相应国家食品卫生标准与要求；散装调料用密闭容器存放，表明品名；煎炸食品用油应适时更换,最好配备测油试纸。防止食用油长期循环使用产生有毒有害物质，对食品造成污染。

10.10.4.12面肥(引子)不得变质、发霉、有异味，发面应使用专用容器,不在和面机内发面；发面缸、盆、点心模子、蒸箱、笸箩、食品箱等用具每天使用前洗刷消毒,绞肉机、压面机等机械使用前后认真洗刷,保持清洁，

10.10.4.13主食、糕点等要以销定产，存放面点应有专库，做到通风、干燥、防尘、防蝇、防鼠、防毒。含奶油、含水分较大和带馅的糕点及未用完的点心馅料、半成品点心等应放入冰箱内保存,并做到生、半成品与成品分开存放，并在规定存放期限内使用。奶油类原料应低温存放。水分含量较高的含奶、蛋的点心应当在10℃以下或60℃以上的温度条件下贮存。

10.10.5生食海产品加工要求

10.10.5.1用于加工的生食海产品应符合相关食品安全要求。

10.10.5.2加工前应认真检查待加工食品，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得进行加工。

10.10.5.3从事生食海产品加工的人员操作前应清洗、消毒手部，操作时佩戴口罩。

10.10.5.4用于生食海产品加工的工具、容器应专用。用前应消毒，用后应洗净并在专用保洁设施内存放。

10.10.5.5加工操作时应避免生食海产品的可食部分受到污染。

10.10.5.6加工后的生食海产品应当放置在密闭容器内冷藏保存，或者放置在食用冰中保存并用保鲜膜分隔。

10.10.5.7放置在食用冰中保存时，加工后至食用的间隔时间不得超过1小时。

10.10.6饮料加工要求

10.10.6.1从事饮料现榨的人员操作前应清洗、消毒手部，操作时佩戴口罩。

10.10.6.2用于饮料制作的设备、工具、容器应专用。每餐次使用前应消毒，用后应洗净并在专用保洁设施内存放。

10.10.6.3用于饮料制作的蔬菜、水果应新鲜，未经清洗处理干净的不得使用。

10.10.6.4用于制作现榨饮料、食用冰等食品的水，应为通过符合相关规定的净水设备处理后或煮沸冷却后的饮用水。

10.10.6.5制作现榨饮料不得掺杂、掺假及使用非食用物质。

10.10.6.6制作的现榨饮料当餐不能用完的，应妥善处理，不得重复利用。

10.10.7食品添加剂使用要求

10.10.7.1采购食品添加剂，应当到证照齐全的食品添加剂生产经营单位或市场采购，长明定点采购的，应当与供应商签订包括保证食品添加剂安全内容的采购供应合同。对采购的食品添加剂应当索取并留存供应商的许可证、营业执照、检验合格报告(或复印件)以及购物凭证。购物凭证应当包括供应者名称、供应日期和产品名称、数量、金额等内容。采购进口食品添加剂的，应当素取口岸进口食品法定检验机构出具的与所购食品添加剂相同批次的食品检验合格证明的复印件。

10.10.7.2建立食品添加剂专用采购记录台账。如实记录食品添加剂的各称、规格、数量、生产批号、保质期、供应者名称及联系方式、进货日期等。建食品添加剂专用使用台账。食品添加剂出库使用应当如实记录食品添加剂的名称、数量、用途、时间等，使用人应当签字确认。食品添加剂的购进、使用、库存，应当账实相符。

10.10.7.3设立专区(或专柜)贮存食品添加剂，并注明食品添加剂专区(或专柜)字样。

10.10.7.4配备专用天平或勺杯等称量器具，严格按照包装标识标明的用途用量或国家规定的用途用量称量后使用，杜绝滥用的超量使用。

10.10.7.5由专(兼)职人员负责食品添加剂采购，采购人员应当掌握餐饮服务食品安全法律和相关食品添加剂安全相关知识以及食品感官鉴别常识。餐饮服务单位主要负责人与负责食品添加剂采购和餐饮加工配料的人员分别签订责任书:食品安全管理员、厨师长应定期检查食品添加剂采购、索证索票、台账记录、贮存及使用等情况。食品添加剂专用采购台账、使用台账以及素取的相关证照、产品检验合格证明等要妥善保管，不得涂改、伪造，保存期限不得少于2年。

11食品包装要求

11.1包装

11.1.1包装材料应符合国家有关食品安全标准和规定的要求。

11.1.2用于盛装食品的容器禁止直接放置于地面。

11.1.3中央厨房配送的食品应采用密闭包装。如采用真空（充氮）方式进行包装。

11.1.4包装过程中的关键控制环节可参照GB 31641—2016中6.7的规定

11.2标签

11.2.1中央厨房加工配送食品的最小使用包装或食品容器上的标签应标明食品名称、加工单位、生产日期及时间、保存条件、保质期、加工方法与要求，成品食用方法等。

11.2.2中央厨房加工食品过程中使用食品添加剂的，应在标签上注明。

11.2.3非即食的熟制品种必须在标签上明示“食用前应彻底加热”。

12产品配送

12.1中央厨房原料配送要求

原料配送遵循T/FDSA TSSP 001-2018第11章的有关规定。

12.2中央厨房成品配送要求

12.2.1冷链食品在配送过程中，食品储运环境温度应低于5 ℃。

12.2.2热链食品在配送过程中，食品中心温度不得低于60 ℃。

12.2.3冷链食品进行全程冷链运输，储运温度低于5℃的，食品自出成品冷库后到食用的时限为 ≤24h。

12.2.4冷链食品出成品冷库后，储运温度处于5 ℃~10 ℃(含)的，食品自出库后到食用的时限为≤12h(食品温度≤5 ℃的时间不计其内)。

12.2.5冷链食品出成品冷库后，储运温度处于10 ℃~21 ℃(含)的，食品自出库后到食用的时限为≤6h(食品温度≤5 ℃的时间不计其内)。

12.2.6冷链食品出成品冷库后,储运温度高于21 ℃的,食品自出库后到食用的时限为≤4h(食品温度≤5 ℃

的时间不计其内)。

12.2.7冷链食品供餐前必须要求再加热。

12.2.8热链食品出库后，储运温度处于10 ℃~60 ℃的，食品自出库后到旅客食用的时限为≤4h。

12.2.9配备与加工食品品种、数量以及贮存要求相适应的封闭式专用运输冷藏车辆，车辆内部结构平整，易清洗。运输集体用餐的车辆应配备符合条件的冷藏或加热保温设备或装置，使运输过程中食品的中心温度保持在5℃以下或60℃以上。

12.2.10运输车辆应保持清洁，每次运输食品前必须进行清洗消毒，在运输装卸过程中也应注意保持清洁，运输后进行清洗，防止食品在运输过程中受到污染。

13食品留样要求

13.1应设置足够数量的留样柜。

13.2每餐次的食品成品应留样，留样食品应按品种分别盛放于清洗消毒后的密闭专用容器内，并放置在专用冷藏设施中，在冷藏条件下存放48小时以上，储存温度应低于5 ℃ 。

13.3每个品种留样量应满足检验需要，不少于100g。

13.4应记录留样食品名称、留样量、留样时间、留样人员、审核人员等。

14检验

14.1检验范围

中央厨房经营单位宜对食品原料（检验项目见附表A）、食品工器具、餐饮具、紫外线强度、冷热保藏设施温度及操作过程污染情况等项目进行检验。

14.2安全性检验项目

应结合加工过程、食用方法，分析可能发生的安全危害，确定通用检验项目和专项检验项目。通用检验项目可包括：感官指标；农药残留快速测定；中心温度测定：食品加工、运输、贮藏、销售的温度；温湿度测定：食品加工区域；细菌总数、大肠杆菌测定：凉菜、糕点、鲜榨果蔬汁饮料等直接入口食品。

- 15建设中央厨房的适用规范和条件

- 15.1许可审查规范

15.1.1开设中央厨房应当取得《餐饮服务许可证》，其许可程序和申请材料按照《餐饮服务许可管理办法》第十条规定执行。

15.1.2中央厨房餐饮服务许可申请的受理和审批机关由中央厨房所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门规定。

15.1.3由餐饮连锁企业向食品药品监督管理部门提出中央厨房餐饮服务许可申请。申请许可的中央厨房应当具备《餐饮服务许可管理办法》 第九条规定的基本条件。

15.1.4中央厨房向餐饮服务单位配送的食品品种应当报受理餐饮服务许可申请的食品药品监督管理部门审核备案。禁止配送的高风险食品目录由各省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门确定。

15.2申请人应提交的保证食品安全的规章制度

15.2.1从业人员健康管理制度和培训管理制度。

15.2.2专职食品安全管理人员岗位职责规定。

15.2.3食品供应商遴选制度。

15.2.4加工制作场所环境及设施设备卫生管理制度。

15.2.5关键环节操作规程，包括采购、贮存、烹调温度控制、专间操作、包装、留样、运输、清洗消毒等。

15.2.6食品、食品添加剂、食品相关产品采购索证索票，进货查验和台账记录制度。

15.2.7食品添加剂使用管理制度。

15.2.8食品检验制度。

15.2.9问题食品召回和处理方案。

15.2.10食品安全突发事件应急处置方案。

15.2.11食品药品监督管理部门规定的其他制度。

- 16机构及人员管理

- 16.1食品安全管理机构设置和人员配备要求

16.1.1中央厨房应设置食品安全管理机构并配备专职食品安全管理人员。

16.1.2应聘用中级职称以上的专业人员，具有检测资格证的食品安检人员。

16.1.3所有人员应执证上岗。

16.2食品安全管理人员基本要求

16.2.1身体健康并持有有效健康证明。

16.2.2持有有效培训合格证明。

16.2.3食品药品监督管理部门规定的其他条件。

16.3从业人员健康管理要求

16.3.1从业人员（包括新参加和临时参加工作的人员）在上岗前应取得健康证明。必须在适当的位置设置从业人员健康证专栏。

16.3.2每年进行一次健康检查，必要时进行临时健康检查。

16.3.3患有《食品安全法实施条例》第二十三条所列疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

16.3.4餐饮服务提供者应建立每日晨检制度。有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品安全病症的人员，应立即离开工作岗位，待查明原因并将有碍食品安全的病症治愈后，方可重新上岗。

16.4从业人员个人卫生要求

16.4.1应保持良好个人卫生，操作时应穿戴清洁的工作衣帽，头发不得外露，不得留长指甲、涂指甲油、佩带饰物。专间操作人员应戴口罩。

16.4.2操作前应洗净手部，操作过程中应保持手部清洁，手部受到污染后应及时洗手。洗手消毒宜符合《推荐的餐饮服务从业人员洗手消毒方法》。

16.4.3接触直接入口食品的操作人员，有下列情形之一的，应洗手并消毒：处理食物前；使用卫生间后；接触生食物后；接触受到污染的工具、设备后；咳嗽、打喷嚏或擤鼻涕后；处理动物或废弃物后；触摸耳朵、鼻子、头发、面部、口腔或身体其他部位后；从事任何可能会污染双手的活动后。

16.4.4专间操作人员进入专间时，应更换专用工作衣帽并佩戴口罩，操作前应严格进行双手清洗消毒，操作中应适时消毒。不得穿戴专间工作衣帽从事与专间内操作无关的工作。

16.4.5不得将私人物品带入食品处理区。

16.4.6不得在食品处理区内吸烟、饮食或从事其他可能污染食品的行为。

16.4.7进入食品处理区的非操作人员，应符合现场操作人员卫生要求。

16.5从业人员工作服管理要求

16.5.1工作服（包括衣、帽、口罩）宜用白色或浅色布料制作，专间工作服宜从颜色或式样上予以区分。

16.5.2工作服应定期更换，保持清洁。接触直接入口食品的操作人员的工作服应每天更换。

16.5.3从业人员上卫生间前应在食品处理区内脱去工作服。

16.5.4待清洗的工作服应远离食品处理区。

16.6人员培训要求

16.6.1从业人员（包括新参加和临时参加工作的人员）应参加食品安全培训，合格后方能上岗。

16.6.2从业人员应按照培训计划和要求参加培训。

16.6.3食品安全管理人员原则上每年应接受不少于40小时的餐饮服务食品安全集中培训。

16.7来访者要求

非食品加工人员不得进入食品生产场所，特殊情况下进入时应遵守和食品加工人员同样的卫生要求。

17记录管理要求

17.1人员健康状况、培训情况、原料采购验收、加工操作过程关键项目、食品安全检查情况、食品留样、检验结果及投诉情况、处理结果、发现问题后采取的措施等均应详细记录。

17.2各项记录均应有执行人员和检查人员的签名。

17.3各岗位负责人应督促相关人员按要求进行记录，并每天检查记录的有关内容。食品安全管理人员应定期或不定期检查相关记录，如发现异常情况，应立即督促有关人员采取整改措施。

17.4可引用现有大数据技术和平台，做好食品安全记录工作，有关记录至少应保存2年。

18产品追溯和召回

18.1应建立产品追溯制度，确保对产品可进行有效追溯。

18.2应及时向餐饮门店收集汇总所配送产品的缺陷信息，包括不符合食品安全规定和标准，或者存在或可能存在健康隐患的食品的品种、数量、不符合指标等。

18.3应建立产品召回制度。当发现某一批次或类别的产品含有或可能含有对消费者健康造成危害的因素时，应按照国家相关规定启动产品召回程序，及时向相关部门通告，并做好相关记录。

18.4召回食品应采用染色、毁形等措施予以销毁，采用照片或视频方式记录销毁过程，并详细记录食品召回和处理情况。不得将回收后的食品加工后再次使用。

18.5可引用现有大数据技术和平台，做好产品追溯和召回工作。

19投诉受理要求

餐饮服务提供者应建立投诉受理制度，对消费者提出的投诉，应立即核实，妥善处理，并且留有记录。餐饮服务提供者接到消费者投诉食品感官异常或可疑变质时，应及时核实该食品，如有异常，应及时撤换，同时告知备餐人员做出相应处理，并对同类食品进行检查。

# 附 表 A

# 中央厨房生产过程监控和检验要求

| 监控项目 | 监控指标 | 检测方法 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 畜禽肉 | 瘦肉精（盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺） | SB/T 10779、SB/T 10779、SB/T 10776 | 不得检出 |
|  | 氯霉素 | GB/T 9695.32 | 不得检出 |
|  | 苯甲酸、山梨酸 | GB 5009.28 | GB 2760 |
| 水发产品 | 甲醛 | SC/T 3025 | NY/T 1712 |
|  | 重金属（铅、镉、汞等） | GB5009.12、GB5009.15、GB5009.17 | GB 2762 |
| 果蔬 | 农残（有机磷、氨基甲酸酯类） | GB/T 5009.145 | GB 2763 |
| 腌渍蔬菜 | 亚硝酸盐 | GB 5009.33 | GB 2762 |
| 禽蛋 | 感官、微生物、农药 | GB 2749 | GB 2749 |
| 食用菌 | 感官、理化指标、污染物、农残、微生物、食品添加剂 | GB 7096 | GB 7096 |
| 粮食 | 感官、理化指标、污染物、真菌毒素、农残、微生物、食品添加剂、有毒有害菌类、植物种子 | GB 2715 | GB 2715 |

# 附 表B

# 推荐场所、设施、设备及工具清洁方法

| - 项 目 | - 频 率 | - 使用物品 | - 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 地面 | - 每天完工或有需要时 | - 扫帚、拖把、刷子、清洁剂 | - 1.用扫帚扫地；2.用拖把以清洁剂拖地；3.用刷子刷下余下污物；4.用水彻底冲净；5.用干拖把拖干地面 |
| - 排水沟 | - 每天完工或有需要时 | - 铲子、刷子、清洁剂及消毒剂 | - 1.用铲子铲去沟内大部分污物；2.用水冲洗排水沟；3.用刷子刷去沟内余下污物；4.用清洁剂、消毒剂洗净排水沟 |
| - 墙壁、天花板（包括照明设施及门窗） | - 每月一次或有需要时 | - 抹布、刷子及清洁剂 | - 1.用干布除去干的污物；2.用湿布抹擦或用水冲洗；3.用清洁剂清洗；4.用湿布抹净或用水冲洗 - 5.风干 |
| - 冷库 | - 每周一次或有需要时 | - 抹布、刷子及清洁剂 | - 1.清除食物残渣及污物；2.用湿布抹擦或用水冲洗；3.用清洁剂清洗；4.用湿布抹净或用水冲洗 - 5.用清洁的抹布抹干或风干 |
| - 工作台及洗涤盆 | - 每次使用后 | - 抹布、清洁剂及消毒剂 | - 1.清除食物残渣及污物；2.用湿布抹擦或用水冲洗；3.用清洁剂清洗；4.用湿布抹净或用水冲洗；5.用消毒剂消毒；6.风干 |
| - 工具及加工设备 | - 每次使用后 | - 抹布、刷子、清洁剂及消毒剂 | - 1.清除食物残渣及污物；2.用水冲洗；3.用清洁剂清洗；4.用水冲净；5.用消毒剂消毒；6.风干 |
| - 排烟设施 | - 表面每周一次内部清洗每年不少于2次 | - 抹布、刷子及清洁剂 | - 1.用清洁剂清洗；2.用刷子、抹布去除油污；3.用湿布抹净或用水冲洗；4.风干 |
| - 废弃物暂存容器 | - 每天完工或有需要时 | - 刷子、清洁剂及消毒剂 | - 1.清除食物残渣及污物；2.用水冲刷；3.用清洁剂清洗；4.用水冲净；5.用消毒剂消毒；6.风干 |